关于路威材料保管要求

- 凡是购买李威混凝土修补剂袋装材料，用户收到货后首先验收，观察外包装是否完好，有没有异常情况出现，比如，鼓气，泄露等，如果没有这些异常情况，则视为合格。

- 产品一般放置在阴凉通风的环境中，避免高温环境；

- 产品小心堆放，上面不要有重物的挤压，不要外力碰撞或重力摔落；

- 10分钟混凝土修补剂袋装请将出料口向上摆放（图示中有），柔性水泥II请按照供方原有摆放方法横放，平时没有修补任务时不要随意打开包装；

- 在寒冷环境中进行修补，需要使用材料，建议：

10分钟修补剂拆装前将材料加热至25℃左右，有条件的话并且在修补过程中注意保温，这样凝固时间会快一点，提高效率；

柔性水泥II在寒冷环境中使用前，建议将材料加热至25℃左右，将材料均匀摇动后再使用；

但是，上面两种材料加热时注意，不可以温度过高，以免打开使用时凝固过快，来不及修补，一般建议加热至25℃左右，注意保温；

6.  如果保管过程中不小心塑料管子破裂，发现后小心拆除盖子，按照筒体用力掰开，分开倒入不同的容器中，按照散装料进行使用，注意避免材料混合；

上海高路国际贸易有限公司

2014-3-28